ACUERDO NUMERO 009 DE 2005

“POR MEDIO DEL CUAL SE NORMALIZA LA OBLIGATORIEDAD A LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS ACCESIBLES FIJOS O PROVISIONALES EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE POR NATURALEZA DE SU ACTIVIDAD CONGREGUEN UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS”

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA CONSTITUCIÓN POLITICA ARTICULO 313, LEY 60 DE 1993 Y LEY 136 ARTICULO 71,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: La Administración Distrital exigirá según el presente Acuerdo el cumplimiento estricto de las normas de salubridad pública y ambiental por parte del ente encargado (DAMAB) y la expedición de autorización sanitaria de la Secretaria de Salud Distrital en lo relativo a la adecuada prestación de los servicios sanitarios accesibles fijos o provisionales, para quien ejecute o desarrolle espectáculos públicos, eventos y congregaciones masivas de público; en las construcciones públicas o privadas tanto en recintos cerrados como en espacios abiertos y áreas públicas; en las edificaciones existentes tales como: Estaciones de Servicio de Combustible, Servitecas, supermercados, Centro de Eventos, Centros Médicos, Colegios, Universidades, Restaurantes, Centros Comerciales, Mercados Públicos, Teatros, Estadios, Parques, Iglesias de todo credo, Edificios de oficinas tanto públicas como privadas y demás edificaciones que por sus características sean sitios de congregación de público, en la jurisdicción de Barranquilla como requisito para solicitar el respectivo permiso ante las entidades Distritales correspondientes.

Para la expedición de las autorizaciones deberá darse cumplimiento a las normas del Código Sanitario Nacional y ambiental, exigiendo certificación por escrito de la adecuada prestación de servicios sanitarios y garantizando el acceso para personas con discapacidades físicas.

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaría Distrital de Salud, en asocio con el IDUC, DAMAB, vigilarán y se asegurarán que todos los baños públicos que estén conectados al sistema de alcantarillado y los provisionales se mantengan en condiciones de limpieza, sanidad y funcionalidad como lo estipulan las normas del Código Sanitario Nacional.

PARAGRAFO PRIMERO: Los baños fijos a provisionales en construcción de obras civiles deben proveerse en una proporción de una en cada 20 trabajadores. Los baños separados deben proveerse para cada sexo cuando existan más de 25 empleados de ambos sexos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Acalde queda facultado para adelantar acciones que permitan la instalación de baños fijos y provisionales y el control de las edificaciones existentes definidas en el artículo primero y definir su financiación, administración y operación previa presentación y aprobación de este Honorable Concejo.

| TABLA No. 1 NUMERO MINIMO DE INSTALACION DE SANITARIOS |  |
| --- | --- |
| Número de Empleados | Número Mínimo de Instalaciones |
| 01-20 | 1 |
| 21-40 | 2 |
| 41-60 | 3 |
| 61-80 | 4 |
| 81-100 | 5 |
| Más de 100 | 1 unidad adicional por cada 20 empleados adicionales |

PARAGRAFO TERCERO: Los baños fijos o provisionales en espectáculos públicos, eventos y congregaciones masivas de público deben preverse con una proporción de dos baños, uno por cada sexo, por cada 250 personas de acuerdo con la Tabla 2, tomándose en consideración cualquier baño con sistema de alcantarillado que pueda existir en el sitio del evento o espectáculo.

| TABLA No. 2 NUEMRO MINIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS COLA MAXIMA O LONGITUD DE FILA/UNIDAD: 10 PERSONAS Tiempo promedio entre usos: 2 horas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASISTENCIA MAXIMA | TIEMPO PROMEDIO DEL EVENTO (HORAS) |  |  |  |  |
|  | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 250 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 500 |  | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1000 |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2000 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3000 |  | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 4000 |  | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 5000 |  | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 6000 |  | 10 | 14 | 14 | 16 |
| 7000 |  | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 8000 |  | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 10000 |  | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 12500 |  | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 15000 |  | 21 | 22 | 24 | 26 |
| 17500 |  | 25 | 26 | 30 | 32 |

PARAGRAFO CUARTO: Número mínimo de instalaciones sanitarias accesibles permanentes requeridas en los establecimientos de acuerdo a su actividad serán:

ESTABLECIMIENTOS	NUMERO  MINIMO DE

INSTALACIONES SANITARIAS

Estaciones de Servicios	1 por cada sexo

Servitecas	1 por cada sexo

Restaurantes	1 por cada sexo

Centros Médicos	1 por cada sexo por cada piso

Mercados públicos o privados	1 por cada sexo por cada 250 personas

Clínicas, IPS Públicas y privadas	2 por cada sexo por cada piso

Iglesias y centros religiosos de cualquier culto	1 por cada sexo por cada 250 personas

Centro de Eventos y Teatros	1 por cada sexo por cada 250 personas

Centros Comerciales y supermercados	1 por cada sexo por piso por cada 250 personas

Universidades, Escuelas Técnicas y Colegios	1 por cada sexo por piso por cada 250 personas

Parques	1 por cada sexo por cada 250 personas

ARTICULO TERCERO: La seguridad de los usuarios debe tenerse en cuenta para la ubicación de las unidades sanitarias así:

1. en todo lugar de trabajo los baños deben ubicarse a no más de 40 metros horizontalmente del sitio donde están los trabajos.

2. Deben tener una adecuada señalización.

3. En sitios de trabajo que se encuentren en estructuras de varios pisos los baños deberán ser ubicados a no más de nueve metros uno del otro.

4. En eventos y espectáculos públicos los baños deberán ubicarse de manera conveniente para los asistentes y de manera accesible para el mantenimiento y la limpieza de los mismos.

5. En trabajo de reforestación, siembra, podas, etc., los baños deberán ubicarse dentro de los 200 metros de cada lugar de trabajo del empleado.

6. Todos los baños que cumplan con las estipulaciones especiales para las personas con discapacidad física deberán estar identificados con el emblema internacional de discapacidad en un lugar que sea visible para todos los asistentes.

ARTICULO CUARTO: Definiciones. Para los efectos de este acuerdo se entienden por:

Espectáculo Público: Según definición dada es: Función o representación que se celebre en teatro, circo, estadio, plaza, salón, o en cualquier otra edificación o lugar.

Eventos o espectáculos ocasionales: Congregaciones masivas de público para observar una actividad que se realice en campo abierto, parques, vías públicas similares tales como circos, ferias, exposiciones, atracciones mecánicas y similares.

Construcciones de obras públicas o privadas: Todo tipo de obra civil que se adelante por cualquier persona, organización, corporación, negocio, sociedad o entidad gubernamental y que emplee personas para llevar a cabo un trabajo tanto en recintos cerrados como áreas y vías públicas de la ciudad.

Sistemas de Baños Provisionales: Significa cualquier estructura provisional, portátil o no permanente, utilizada para la recolección de eses fecales y orinas humanas que no está conectada a un sistema de alcantarillado sanitario.

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla a los 30 días del mes de mayo de 2005.

MAXIMO NORIEGA RODRIGUEZ	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO

Presidente					Primer Vicepresidente

ARMANDO ZABARAIN D’ARCE		CIELO LUZ RODRIGUEZ PICALUA

Segundo Vicepresidente			Secretario General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL

CERTIFICA QUE:

El presente Acuerdo fue aprobado en Primer Debate por la Comisión Primera de planeación, infraestructura y de bienes el 24 de mayo de 2005, y en Segundo Debate por la Mesa Directiva en Sesión Plenaria del 30 de mayo de 2005, según consta en el Archivo de Actas de Esta Corporación Edilicia.

CIELO LUZ RODRÍGUEZ PICALÚA

Secretaria General

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA –ASESOR PRIVADO DEL DESPACHO – Barranquilla 10 de Junio del 2005, Sr. Alcalde Distrital GUILLERMO HOENIGSBERG BORNACELLY, paso a su despacho el presente Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE NORMATIZA LA OBLIGATORIEDAD A LA COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS ACCESIBLES FIJOS O PROVISIONALES EN TODOS LOS ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE POR NATURALEZA DE SU ACTIVIDAD CONGREGUEN UN GRAN NUEMRO DE PERSONAS”. Para su respectiva sanción, informándole que fue recibido en el día siete (07) del mes de junio de 2005, siendo las 11:19 a.m.

RAMIRO LORDUY LORDUY

Asesor Privado Despacho del Alcalde

DESPACHO DEL ALCALDE. Barranquilla D.E.I.P., 10 de junio de 2005. En atención al informe secretarial que antecede y razón a que no se observaron objeciones de carácter legal o de inconveniencias, se sanciona el Acuerdo aprobado por el Concejo, titulado, “POR MEDIO DEL CUAL SE NORMATIZA LA OBLIGATORIEDAD A LA COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS ACCESIBLES FIJOS O PROVISIONALES EN TODOS LOS ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE POR NATURALEZA DE SU ACTIVIDAD CONGREGUEN UN GRAN NUEMRO DE PERSONAS”.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO HOENIGSBERG BORNACELLY

ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA